标准化考试机房建设改造需求书

一、项目背景

为满足学校标准化考试、教学及办公需求，拟对A501机房进行标准化建设，同步完成A楼6楼办公室改造及部分老机房设备升级。本项目需严格遵循国家机考环境标准，确保机房设施兼容国内大型信息化考试（如2024年卫生专业技术资格考试、国家法律职业资格考试等），同时优化办公环境，提升设备运行稳定性。

二、建设目标

建成符合标准化考试的A501机房，满足35人同步机考需求。

完成A楼6楼办公室功能性改造，优化电路、网络及空间布局。

升级A404、A504等老机房空调设备，解决制冷不足问题。

三、详细需求描述

（一）A501标准化考试机房建设

硬件设备

计算机：教师机1台（高性能配置），学生机35台（满足大型机考配置要求），均预装联想同传系统，配套防窥膜、键盘鼠标。

服务器升级：配置64G内存条、4口千兆网卡，用于升级考试服务器。

网络设备：千兆交换机1台，UPS电源（容量需满足机房满载运行2小时），网线、电线等辅材符合国标。

基础设施

桌椅：定制35套电脑翻板桌椅（带锁扣），讲台1套（集成电源插座）。

电动升降隔板：每个考试位配备独立电动升降隔板。支持中央控制（统一升降）和应急手动操作模式。隔板材质需防火。

空调：吸顶空调2台。

安防与存储：48格储物柜1套，前后门2扇（防火防盗材质）。

多媒体设备

大尺寸触摸一体机1台（能与教师机交互链接）。

电路远程控制

考试位供电电路独立分控，支持远程一键通断（与考试系统联动）。

手机屏蔽仪

全考场覆盖，屏蔽频段需包含2G/3G/4G/5G、Wi-Fi、蓝牙等信号。屏蔽半径≥20米。

网络电话系统

部署IP网络电话，实现监考员与指挥中心的实时通话。

教室视频监控

教室视频监控与校园网系统兼容，并纳入现校园网监控系统中。

环境改造

墙面按A201机房标准施工（防火吸音材料），电路独立布线（预留20%冗余）。

（二）A楼6楼办公室改造

空间优化

墙面装饰板（具体面积现场测量）。

防静电地板（覆盖办公区，面积待测，另增10㎡用于A404等老机房维修更换）。

设备迁移与升级

迁移A501原有空调等设备至6楼，新增电路网络改造。

安装门禁系统3套（办公室、仓库、楼顶平台门），需兼容现有校园门禁系统。

附属设施

窗户维修、加装遮光窗帘及户外雨棚（具体方案现场测量后确定）。

（三）其他设备需求

空调升级

吸顶空调4台（A504、A404各2台）。

储物柜补充

A504机房新增储物柜2套（每套36格，共72格）。

四、技术要求

所有设备需提供质保，符合国家3C认证。

网络布线采用六类非屏蔽双绞线，交换机支持POE供电。

防静电地板电阻值1×10^6~1×10^9Ω，接地符合GB50169标准。

考试与信息中心

2025年2月18日