考试机房设备升级改造需求书

一、项目背景

为满足学校标准化考试、教学及办公需求，拟对C505中心机房进行考试管理及服务国产化改造。本项目需严格遵循国家机考环境标准，确保机房设施兼容国内大型信息化考试（如卫生专业技术资格考试、国家法律职业资格考试等），同时优化机房环境，提升设备运行稳定性。

二、建设目标

建成符合标准化考试的A504机房，满足70人同步机考需求。

三、详细需求描述

硬件设备

计算机：教师机1台（高性能配置），学生机70台（满足大型机考配置要求），均预装同传系统。

网络设备：48口千兆交换机2台，UPS电源（容量需满足机房满载运行2小时），六类网线、电线等辅材符合国标。

UPS：满足教师机及讲台内设备市电中断后能持续供电2小时以上。

基础设施

桌椅：定制70套电脑翻板桌椅（带锁扣），讲台1套（集成电源插座）。

电动升降隔板：每个考试位配备独立电动升降隔板。支持中央控制（统一升降）和应急手动操作模式。隔板材质需防火。

多媒体设备

音响系统利旧，增加无感扩声系统。

投影仪（利旧），更换电动投影幕布。

考场门口信息发布终端，和原有信息发布系统兼容。

考场视频监控1个，需和学校考试监控系统对接。

无线投屏器一套。可充电锂电池30个。

电路远程控制

考试位供电电路独立分控，支持远程一键通断（与考试系统联动）。

节能监控

教室内温湿度、空调用电量等远程监看统计。

环境改造

墙面、顶面乳胶漆出，电路独立布线（预留20%冗余）。

地面强化木地板（颜色和A501相同）。

窗帘更新。

四、技术要求

所有设备需提供质保，符合国家3C认证。

网络布线采用六类非屏蔽双绞线。

五、其他

以上所有设备均包含原机房所有实际使用需要的辅材、布线、施工以及相关拆、迁、搬运工作。

设计方提前和相关部门联系后，可到校现场勘测。